Sistemas de Comunicação Integrada I

1999/2000

1º Exame A  17/12/99

Notas: O exame tem a duração de 3h. Não é permitido o uso de máquinas de calcular. Apenas é permitida a consulta das tabelas das Transformadas de Fourier e da função Q(k). Justifique, o mais sucintamente possível, todas as suas respostas. Classificações mínimas para aprovação no exame: I Parte (1 a 5): 2.2 valores; II Parte (6 a 8): 2.3 valores; III Parte (9 e 10): 2.3 valores.

- Comente criticamente a seguinte afirmação: A entropia de uma fonte disceta é tanto maior quanto maior for o número das diferentes mensagens que emite; quanto maior for a diversidade dos valores das respectivas probabilidades; e quanto menor for a dependência de uma mensagem relativamente a mensagens anteriores.

- Uma fonte discreta sem memória emite 6 mensagens distintas, ao ritmo de 1000 mensagens por segundo, com a seguinte distribuição de probabilidades: P(M1)=0.5; P(M2)=P(M3)=0.2 e P(M4)=0.1. [log2 0.2= 2.32 e  log2 0.1= 3.32].

  - Conclua se é possível passar a informação da fonte, em tempo real, por um canal que admite um ritmo máximo de 1500 símbolos binários por segundo.

  - Realize uma codificação de fonte, usando o método de Huffmann. Calcule a eficiência deste código.

  - Parece-lhe evidente que a eficiência melhoraria se se usasse extensão de fonte de 1ª ordem? Porquê?

- Considere o seguinte código de canal:

00  00000

01  00111

10  10101

11  11011

- Cassifique este código referindo se ele é de blocos ou convolucional, linear ou não linear, sistemático ou não sistemático. Justifique a escolha que fez de cada um dos qualificativos em alternativa.

- Obtenha as capacidades de correcção e de detecção de erros deste código. Justifique.

- Qual seria, para cada caso, a decisão mais adequada do descodificador quando este recebesse as palavras: 11111 e 10111? Justifique. Confronte as suas respostas com a reposta que deu à alínea b) e conclua.

- Construa a matriz H de dois códigos de blocos, um com k=1 e outro com k=2, cada um de eficiência, ou razão, máxima, que garantam a possibilidade de corrigir até 3 erros. Justifique. Discuta as vantagens e inconvenientes de usar um ou outro desses códigos.

- Considere um código convolucional (3,1,2), isto é, com n=3, k=1 e K=2.

  - Trace o esquema do codificador, no caso em que Y1=S1, Y2=S1+S2 e Y3=S1+S2, e o respectivo diagrama de estados, com a indicação dos estados e do que representam, e das transições entre estados, com as respectivas entradas e saídas.

  - Como caracterizaria a capacidade de correcção de erros deste código? Justifique.

  - Suponha que a sequência completa recebida, resultante de uma determinada sequência informativa e da passagem através de um canal com ruído, é a seguinte: 011111111100. Que sequência descodificada resultaria da aplicação do algorítmo de Viterbi? Onde ocorreram, com maior probabilidade, os erros introduzidos pelo canal? Confronte o número de erros que foram corrigidos, com a resposta que deu à alínea b) e conclua.

- Considere que o sinal, cujo espectro é X(f)=(f/1000), atravessa um canal que representa um filtro passa-baixo ideal, de função de transferência:

H(f)=(f/1000) exp(-j2f/1000).

  - Trace graficamente, de forma aproximada, a representação no tempo do sinal de entrada x(t), identificando, com rigor, alguns pontos notáveis no eixo dos tempos e o valor de x(0).

  - Trace graficamente o espectro Y(f) do sinal de saída y(t), em amplitude e em fase, identificando os pontos notáveis nos dois eixos, para cada gráfico.

  - Obtenha a expressão analítica de y(t) e trace-a graficamente, de modo aproximado, identificando alguns dos pontos notáveis no eixo dos tempos e o valor de y(0).

  - Compare os gráficos obtidos para x(t) e para y(t) e diga como poderia mostrar, da observação desses gráficos, que y(t) resultou da filtragem de x(t) por aquele filtro passa-baixo.

  - Trata-se de um canal causal? Justifique.

- Considere que o espectro do sinal modulante é X(f)=(f/100Hz).

  - Que banda ocupa na frequência? Represente graficamente x(t).

  - Represente graficamente o espectro deste sinal modulado em DSB, Xc(f), com uma portadora de frequência 1KHz. Que banda ocupa na frequência? Compare-a com a banda ocupada pelo sinal antes de modulado. Que sistema lhe permitiria usar uma menor banda, atendendo ao espectro do sinal modulante?

  - Represente graficamente, de modo aproximado, xc(t).

  - Como seria possível desmodular o sinal?

- Um cabo coaxial de coeficiente de atenuação =3.5 dB/Km destina-se a ser usado para estabelecer uma comunicação entre dois pontos que distam 40 Km entre si. A potência máxima à entrada 10W. Projecte a comunicação dividindo o cabo no número mínimo de troços iguais necessários para que, usando repetidores que exactamente compensem a atenuação imposta por cada troço, a potência do sinal em qualquer ponto do sistema não desça abaixo de 0 dBm. Otenha: o número de troços e a potência em dBm que se obtem à saída de cada troço.

- PCM

  - Represente um esquema de blocos do emissor e do receptor de um sistema PCM, identificando adequadamente cada um dos blocos (dentro do rectangulo que o representa), através da sua função.

  - Eleja os 3 parâmetros do projecto que considera mais relevantes e que representam cada uma das 3 funções mais importantes do emissor? Escreva os respectivos símbolo e designação, e as relações matemáticas que tenham entre si e com W e r.

  - A sequência binária 110101001100101 corresponde à digitalização de um troço de um sinal analógico, que inclui 5 amostras sucessivas, usando a frequência de amostragem mínima, sendo o sinal digitalizado o resultante do sinal de entrada, x(t), após filtragem passa-baixo, com uma frequência de corte de W=10KHz. O código usado é tal que o valor binário de cada palavra é directamente proporcional à amplitude.

- Trace graficamente o sinal, correspondente àquela sequência, que se encontrará à entrada do bloco colocado imediatamente antes do destinatário, marcando valores no eixo dos tempos e no das amplitudes.

ii) Trace, ainda, no mesmo gráfico, de forma aproximada, o sinal efectivamente recebido pelo destinatário e identifique-o bem.

iii)  Como explica a função daquele bloco?

  - O sinal analógico assim reconstruído, não é, em geral, exactamente igual ao original, existente à entrada do emissor. Apresente 3 razões diferentes pelas quais isso pode acontecer. Justifique.

- Transmissão Digital em Banda de Base

  - Para um canal de largura de banda B=10MHz, qual é o ritmo máximo de impulsos que podem ser enviados? Essa possibilidade depende da forma do impulso elementar de suporte p(t)? Justifique.

  - Admita que o impulso p(t) usado sofre distorção linear ao atravessar o canal, tomando a forma p(t), que vale 0 em todos os instantes t=kD, excepto quando t=0, e t=D, verificando-se p(-D)= -0.2, p(0)= 1.0 e p(D)= 0.3.

i)Suponha que a sequência binária a enviar é 101, usando um formato polar, com ak=A/2, em que A/2=1, e que o ruído é nulo. Calcule a sequência das amplitudes, obtidas nos instantes óptimos de amostragem do sinal recebido, destinados a tomar a decisão sobre os símbolos daquela sequência transmitida.

ii) Apresente a sequência de 3 símbolos que provocaria a mais grave situação de interferência intersimbólica do ponto de vista da probabilidade de erro perante a presença de ruído. Quantifique a amplitude dessa amostra. Justifique. [Se não souber como calculá-la, fixe-a em 0.3, para poder resolver a alínea seguinte].

iii) Sabe-se que, quando não existe interferência intersimbólica, a probabilidade de erro nesta comunicação binária em banda de base, com ruído aditivo branco e gausiano, é dada por Pe=Q(A/2), o que, como A/2=1, resulta em Pe=Q(1/). Compare a probabilidade de erro que se obtem sem interferência intersimbólica e a que se verifica aquando de uma decisão a tomar na situação mais gravosa de interferência intersimbólica atrás considerada, no caso em que (1/)=5. Justifique a diferença encontrada.

iv) Calcule a probabilidade de erro média, para esta comunicação, com interferência intersimbólica, admitindo que a entropia da fonte é máxima.

v) Calcule o valor dos coeficientes do igualizador mais simples que permite forçar a zero as amostras de pig(t), imediatamente antes e depois da amostra principal e fixar esta em 1.0.

vi) Calcule a nova probabilidade média de erro após a operação de igualização, admitindo que o valor da potência do ruído não foi alterada.